Numération des plaquettes

Définition

Permet de déterminer la thrombocytose ou concentration sanguine en thrombocytes (plaquettes) c’est-à-dire le nombre de plaquettes dans un volume précis  de sang.

Valeurs de référence

Thrombocytose physiologique normale :

200.109 à 400.109 dm-3

Valeur < 150.109 dm-3   thrombopénie

Valeur > 500.109 dm-3   hyperthrombocytose

Unités

109.dm-3 ou 106.mm-3

Méthode manuelle

Numération microscopique des plaquettes en hématimètre après dilution du sang, lyse des hématies et désagrégation/arrondissement des plaquettes.

Causes d’erreurs

Tout résultat de dénombrement plaquettaire abaissé doit être vérifié :

Risque de fausse thrombopénie

L'observation du frottis sanguin est indispensable pour vérifier la réalité de la thrombopénie.

Agrégation plaquettaire           Macroplaquettes                Satellitisme plaquettaire

La présence de petits éléments dans le sang

(schizocytes ou microcytes ou bactéries) peut aussi

être une source d’erreur :

Risque de fausse hyperthrombocytose

Schizocytose :

Méthode automatisée

Numération par impédance  Voir vidéo