# Guide d'utilisation SismoPifomètre

## Prise en main

Le SismoPifomètre utilise les accéléromètres internes de votre smartphone ou tablette pour visualiser les vibrations comme un véritable sismographe.

### Protocole expérimental :

- 1. Posez l'appareil bien à plat sur une table stable.

- 2. Lancez l'application.

- 3. Ne touchez plus l'appareil pendant la phase d'initialisation (compte à rebours de 5 secondes). Cela permet de calibrer le "zéro" (retirer la gravité).

- 4. Produisez des vibrations (tapez sur la table, faites tomber un objet) pour observer les ondes.

## 2. Les Boutons de l'interface

Voici à quoi servent les commandes principales situées en bas de l'écran :

- DÉMARRER (Play) : Lance une nouvelle séquence d'enregistrement. Si des données existent déjà, elles seront effacées après confirmation implicite.

- PAUSE : Fige l'enregistrement. C'est nécessaire pour analyser les données ou exporter le rapport.

- REPRENDRE : Relance l'enregistrement à la suite des données actuelles (sans effacer).

- RÉINITIALISER (Flèche) : Efface toutes les données et remet l'écran à zéro.

- X1 / X2 / X5 / X10 : Boutons de zoom vertical (Gain) pour amplifier les petites vibrations à l'écran.

## 3. Comprendre le Graphique (Les Axes)

Le sismomètre enregistre les mouvements dans les 3 dimensions de l'espace. Le graphique affiche trois courbes superposées ou séparées :

- ■ Axe X (Noir) - Horizontal : Mouvements latéraux Ouest-Est (Gauche-Droite de l'écran).

- ■ Axe Y (Bleu) - Horizontal : Mouvements longitudinaux Sud-Nord (Haut-Bas de l'appareil).

- ■ Axe Z (Rouge) - Vertical : Mouvements de soulèvement (Haut-Bas). C'est l'axe le plus important pour détecter les ondes P (premières arrivées) lors d'un choc vertical.

## 4. Concepts Scientifiques : Magnitude vs Intensité

L'application distingue clairement deux notions souvent confondues par les élèves :

### A. L'Énergie : La Magnitude (Échelle de Richter)

La jauge centrale calcule une estimation de la Magnitude.

- Définition : C'est la mesure de l'énergie totale libérée au foyer du séisme.

- Caractéristique : Elle est UNIQUE pour un séisme donné. Peu importe où l'on se trouve, la magnitude du séisme est la même.

- Calcul dans l'app : Basé sur l'accélération maximale enregistrée (PGA) convertie via une formule logarithmique simplifiée.

### B. Le Ressenti : L'Intensité (Échelle EMS-98)

La grande jauge de gauche affiche l'Intensité.

- Définition : C'est la mesure des effets et des dégâts observés à un endroit précis.

- Caractéristique : Elle VARIE selon la distance. Plus on est loin de l'épicentre, plus l'intensité diminue, même si la magnitude reste la même.

- Niveaux : De I (Imperceptible) à VI+ (Violent). L'app affiche jusqu'à VI+ (Violent).

## 5. Exportation et Sauvegarde

Une fois l'enregistrement terminé (bouton Pause), un panneau "Résultats" apparaît avec deux options :

- Données (.CSV) : Télécharge un fichier compatible Excel/LibreOffice contenant toutes les valeurs brutes (temps, accélération X, Y, Z). Utile pour traiter les données en cours de mathématiques ou de techno.

- Rapport (.PDF) : Génère une fiche de TP complète prête à imprimer, incluant le sismogramme tracé et les valeurs maximales.